阳江市“十三五”能源发展规划

（征求意见稿）

阳江市发展和改革局

2016年4月

编写单位：中水珠江规划勘测设计有限公司

批      准：胡立伟

核      定：肖毅雄

审      查：胡立伟  肖毅雄  张汉宏  朱三华

校      核：邓赞高  朱三华

编      写：陈 瑶   罗红成  陈宽达  石  慧

丁  楠   彭  柯

项目负责人：肖毅雄

项目总工：邓赞高

目录

前 言	1

一 现状与形势	2

（一）能源建设现状及成就	2

（二）发展形势及环境	5

（三）存在的问题	8

二 需求预测	10

（一）能源需求预测	10

（二）电力负荷分析	11

三、指导思想及目标	17

（一）指导思想	17

（二）发展原则	17

（三）发展目标	19

四 主要任务	22

（一） 优化电力能源布局	22

（二） 加强一次能源保障	24

（三）大力发展核电及配套加工产业	26

（四）适度发展节能环保型火电	27

（五）积极发展可再生能源和清洁能源	27

（六）推进能源装备产业发展	29

（七）深化节能降耗	31

五 重点建设项目	35

六 规划环评	40

（一）环境相关规划协调性分析	41

（二）资源环境承载力分析	43

（三）环境影响预测评估	47

（四）预防或减轻不良环境影响的措施	51

（五）结论	55

七 社会稳定风险分析	56

（一）编制依据	56

（二）社会稳定风险调查范围及方法	57

（三）社会稳定风险调查内容	57

（四）风险识别和估计	60

（五）风险防范和化解措施	62

（六）风险等级	64

（七）风险分析结论	66

八 保障措施	67

（一）发挥规划调控作用	67

（二）完善能源发展政策	67

（三）加强能源技术创新	68

（四）推进能源项目建设	68

（五）加强能源综合管理	68

（六）加大推广清洁能源和可再生能源	69

# 前 言

“十三五”时期（2016－2020年）是阳江市全面建设小康社会、向基本实现社会主义现代化目标迈进、实现中国梦的关键时期，也是能源领域加快发展方式转变，构建安全、稳定、经济、清洁的能源供应保障体系的重要战略期。

按照能源发展有关政策精神，制定《阳江市能源发展十三五规划》（以下简称规划），作为“十三五”期间全市能源利用与发展的指导性文件，保障我市经济社会发展。本规划通过分析我市能源现状与形势，预测十三五期间我市能源需求总量，提出“十三五”时期我市能源发展目标、主要任务、重点建设项目及保障措施等，以全力保障全市十三五期间国民经济和社会发展需要。

规划主要依据与参考：

1、《广东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

2、《广东省能源发展“十三五”规划》（征求意见稿）；

3、《阳江市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

4、《阳江市电网“十三五”发展规划》等。

规划年限：基准年为2015年，规划期限为2016-2020年。

# 一 现状与形势

## （一）能源建设现状及成就

“十二五”期间，我市抓住机遇，以电源、电网建设为中心，努力打造国家新能源基地和广东重要电力基地，科学有序开发，多措并举积极推进能源产业发展，大力发展核电、火电、风电、抽水蓄能、太阳能光伏发电、天然气综合利用等各类能源，努力构筑稳定、经济、清洁、安全的能源供应体系，能源发展成就显著，基本满足了经济和社会发展的需要，为“十三五”及更长时期的发展奠定了坚实基础。

### 1能源消费增速减缓、结构明显优化

“十二五”期间，全市GDP预计年均增长12.4%，能源消费总量年均增长7.1%，能源消费弹性系数为0.6。2015年，全市能源消费总量预计将达到约565.6万吨标准煤，是2010年能源消费总量401.7万吨的1.4倍（图1-1）；全社会用电量98.2亿千瓦时，是2010年全社会用电量40.4亿千瓦时的2.4倍。能源消费稳步增长，但增长速度明显放缓。能源消费结构仍以煤炭、油品等常规一次能源为主。一次能源消费结构中，煤、油、天然气比重分别从2010年的88.08％、11.66％、0.25％调整为2015年的90.04％、9.70％、0.26％。随着阳江市国家新能源基地建设显现成效，清洁能源比例将逐步上升，电源结构将不断优化。

“十二五”时期，我市加快以工业为主导的产业结构调整，呈现出工业发展适度重型化、农业转型升级步伐不断加快、现代服务业蓬勃发展的特点。三次产业结构从2010年的22：41.8：36.2调整为2015年的16.4：47.3：36.3。分行业能源消费构成中，“十二五”期间，第二产业能源消费有所增加，第一产业、第三产业和生活消费基本保持稳定（图1-2）。

图1-1  2011-2015年阳江市能源消费总量与GDP增长情况

（万吨标准煤）

图1-2  2011-2015年阳江市分行业能源消费情况

### 2能源产业投资力度增大、保障能力增强

“十二五”期间，我市积极转变经济增长方式，抓住国家鼓励支持发展战略性新兴产业的大好时机，调整发展思路，把能源产业作为我市支柱产业之一，加大能源产业投资力度，积极推进能源产业发展。至2015年底，全市已投产电源项目总装机容量644万千瓦，累计完成投资636.8亿元。“十二五”期间已建成投产阳江核电站1#、2#、3#机组，总装机容量325万千瓦，预计全部建成后每年可向全省提供450亿千瓦时清洁电力；建成广东华夏阳西电厂一期3#~4#机组，总装机容量132万千瓦，投资约50.6亿元。“十二五”期间电网建设新增投资约16.6亿元，新增500千伏阳江核电出线工程（阳江段）124km，总投资3.3亿元；220千伏阳江市区登高输变电工程90km，总投资3.8亿元；新增220千伏旗鼓岭变电站1座，总投资2.1亿元。能源供应保障能力增强，形成了以核电、火电为主，风力、太阳能等发电为补充的多元电力供应体系，总体上满足了我市经济社会发展需要。

### 3清洁能源开发有序推进

“十二五”期间，我市核电、风电、太阳能、水电等清洁能源得到有序推进和发展。阳江核电站1、2、3号机组分别于2014年和2015年先后投入商业运行。风电产业呈现迅猛发展态势，“十二五”建成投产风电项目装机容量19.8万千瓦，核准在建风电场装机容量23.4万千瓦。先后完成了阳江市陆上风电规划和阳江市海上风电规划的编制工作，其中陆上风电规划总装机容量127万千瓦，海上风电规划总装机容量286万千瓦，两个规划的实施促进了我市风电开发依照规划规范有序推进.。加快推动我市地面农光互补光伏电站项目立项建设，太阳能开发利用规模显著提升，并网运行的光伏发电项目装机容量11万千瓦。阳江抽水蓄能电站项目于2015年底核准开工建设，近期装机容量120万千瓦。

### 4节能工作效果明显

“十二五”期间，我市能源节约工作取得明显进展。通过逐级分解落实年度节能目标，建立节能统计、监测、考核体系以及节能工作协调机制，积极组织实施华润水泥高低压风机进行变频节能技术改造项目、阳江市奇正建筑五金公司脚手架节能技术改造等市级重点节能工程，淘汰广东春潭水泥制造有限公司等落后水泥产能，全面落实建筑、交通、公共机构等非工重点领域节能等措施，万元地区生产总值能耗逐年下降，至2015年，全市单位GDP能耗为0.494吨标准煤，“十二五”累计下降17.3%，超额完成了省政府下达我市“十二五”单位GDP能耗下降17%的目标任务，节能工作成效显著。

## （二）发展形势及环境

随着能源技术的发展和人们对环保诉求的不断提高，当前的国际国内能源形势正处于快速变革时期，为此，“十三五”期间我市能源发展面临新的发展形势。

### 1 国际能源形势

当前，世界经济复苏提速，地缘政治深刻调整，全球能源供需总体平衡，国际油气供应有向“买方市场”转变的迹象，价格下行压力增大，中国能源安全的外部环境趋向相对宽松。随着“一带一路”战略的持续推进和经济全球化进程的加快，国际能源合作日益紧密，国外能源资源能够被更好的利用。

然而，全球性气候变化和环境问题的形势依然严峻，世界各国均把开发利用清洁能源作为保障能源安全、应对气候变化、实现可持续发展的共同出路。核电、水电、风能、太阳能、天然气、生物质能等清洁能源发展迅速。

### 2 国内能源形势

随着我国经济发展步入新常态和节能减排工作的持续推进，国内能源增速放缓，能源发展全局性的供求矛盾一定程度得到缓解。但另一方面，国内能源的局部性和结构性的矛盾依然存在，在“十三五”期间仍将面临能源需求压力大、供给制约多、消费结构转型缓慢、能源地缘政治关系复杂等诸多挑战。由于国内“富煤、缺油、少气”的能源结构，使得对石油、天然气对外依存度高居不下，特别是在应对大气污染新形势下，能源改革的压力愈发明显。根据国务院办公厅发布《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》，到2020年，一次能源消费总量控制在48亿吨标准煤左右，煤炭消费总量控制在42亿吨左右，基本形成比较完善的能源安全保障体系；国内一次能源生产总量达到42亿吨标准煤，能源自给能力保持在85%左右，石油储采比提高到14-15，能源储备应急体系基本建成；非化石能源占一次能源消费比重达到15%，天然气比重达到10%以上，煤炭消费比重控制在62%以内；基本形成统一开放竞争有序的现代能源市场体系。

### 3 阳江市经济社会发展形势

“十三五”期间，我市将以稳增长作为首要任务，突出改革创新和开放合作。预计阳江市“十三五”期间GDP年均增速为10%，至2020年全市GDP总量将达到2125亿元；以“十三五”期末单位GDP能耗下降17%为目标（以省下达目标为准），到2020年全市单位GDP能耗约为0.410吨标准煤/万元，按照此目标测算，至2020年全市能源消费总量为871万吨标准煤。

因此，能源发展是经济发展的重要保证。另外，能源产业作为我市的支柱产业，对我市做大经济总量、加快经济转型升级、推动创新驱动发展、构建现代产业体系、深化区域合作与协调发展的任务具备战略性意义。

另外，“十三五”期间我市将全力打造现代生态宜居新城，提高可再生能源所占比例。根据广东省发改委印发《关于加快推进我省清洁能源建设的实施方案》，2015-2017年全省将新增清洁能源项目投资总额约1474亿元，作为广东省重要的能源基地，我市同时肩负着加大能源结构调整力度，稳步减少高碳化石能源使用，促进能源供给和消费的低碳化、清洁化，保护生态环境的重大使命。

### 4 阳江市能源发展基础条件

阳江位于广东省西南沿海，距广州210km，距湛江230km，距深圳360km，毗邻珠三角，是珠三角的直接腹地和粤西地区面向珠三角的前沿，不仅在提升珠三角带动东西北的发展全局中具有重要地位，也是北部湾经济区对接珠三角经济区的桥头堡，区位优势明显；阳江东西距离112km，南北距离132km，陆地总面积7813.4km2，土地资源丰富，环境容量大；阳江市风光资源丰富，沿海区域蕴含丰富的风能资源，全年平均日照时数可达1789小时，年太阳总辐射量约1398 kWh/m2，太阳能资源丰富；全市海岸线长341.5km，市内有中国对外开放一类口岸的阳江港，可通航广州、深圳、香港、澳门等世界各地，拥有万吨级泊位码头，2014年建设吞吐能力超4000万吨，在油气等能源的接卸、中转和储存方面具有良好的港口地理优势；陆地公路四通八达，珠三角西部轨道交通枢纽正在形成，煤炭等能源的运输条件越来越完备。

## （三）存在的问题

### 1能源消费结构亟待加快调整

阳江市太阳能和风能等新能源和可再生能源发展还处于起步阶段；天然气占能源消费总量的比重和世界平均水平仍有较大差距；煤炭总量削减潜力仍有较大空间；煤炭、石油和天然气等化石能源资源匮乏，对外依存度较高。

### 2能源利用效率有待提高

随着阳江市产业结构的不断调整、以及节能减排工作的持续进行，阳江市节能降耗工作取得了可喜的成绩。2015年阳江市单位GDP能耗为0.494吨标准煤/万元，比2010年降低了17.3%。"十二五"期间，省政府下达阳江市单位GDP节能目标降幅为17%，尽管“十二五”节能目标完成，但“十三五”时期节能压力会越来越大，全市各项节能目标数据下降艰难，节能形势十分严峻，节能工作任重道远，必须采取强有力的节能调控措施，全面提高能源利用效率，确保完成节能目标和进度目标。

### 3短期内高耗能产业结构很难得到改善

从节能降耗的角度看，积极调整产业结构对逐步降低我市万元GDP能耗意义重大，但从短期来看其调整难度非常大，面临的问题较多。一是适度重型化是迅速壮大经济总量的关键。“十三五”时期我市经济仍以重型化产业来支撑，简单、机械地推动转型升级必将影响全市经济总量的壮大，对保持我市经济持续较快增长产生不利影响。二是加快产业结构调整需要一定的时间来保证。近年投产的重型化企业对能耗增加的拉动远远大于对经济增长的拉动，产业结构调整至少要经过3-5年的调整期才能取得一定成效。因此，适度重型化的产业结构短期内难以发生根本性转变。

### 4能源产业基础仍较薄弱

“十二五”期间我市仍以燃煤、成品油等传统能源为主，天然气、风电、太阳能等新兴能源应用仍处于发展阶段。能源产业的装备制造、科研技术等仍较薄弱。发展体制机制尚不完善，能源改革的复杂性和难度加大，特别是能源投融资改革有待进一步深化，促进新能源和可再生能源发展的政策、标准和服务体系亟待健全完善。

现有能源监控系统仍处在起步阶段，监控能力不足；城市能源应急保障能力相对不足，难以满足城市运行的精细化管理要求和日益增长的多样化服务需求。

# 二 需求预测

## （一）能源需求预测

### 1节能降耗法

“十三五”期间，全市产业结构和能源结构将继续深入优化调整，以全市节能降耗工作有效推进为基础，以2015年单位GDP能耗0.494吨标准煤/万元为基准，以“十三五”期末单位GDP能耗下降17%为目标（以省下达目标为准），到2020年全市单位GDP能耗约为0.410吨标准煤/万元。

根据阳江市“十三五”规划纲要发展目标，“十三五”期间地方生产总值年均增长10%左右，预计至2020年全市GDP总量将达到2125亿元；按照此目标测算，至2020年全市能源消费总量为871万吨标准煤。

### 2能源消费结构预测法

阳江市终端能源消费结构主要包括煤炭消费、石油消费、电力消费、天然气消费等，分别对这几种主要能源的消费进行远景预测。采用灰色预测模型，以2010-2014年五年的数据预测“十三五”期间的能源消费情况。

根据预测结果，“十三五”期间，全市煤炭消费总量868万吨，石油消费总量为85万吨、电力消费总量163亿千瓦时、天然气消费总量3000万立方米。“十三五”期间全市能源需求总量为904万吨标准煤。

### 3能源消费趋势分析法

“十二五”期间，能源消费增长速度分别为10.40%、8.57%、5.51%、6.42%、4.62%，国民经济增长速度分别为16.0%、13.0%、15.3%、10.5%、8.5%，能源消费弹性系数分别为0.65、0.66、0.36、0.61、0.54。“十三五”期间要保障国民经济年均增长速度10%的目标，能源消费增长速度基本维持5.6%左右。同时，结合节能降耗要求，预计“十三五”期间能源消费增长速度在5%~6%左右，到2020年，全市能源消费总量约为722～757万吨标准煤。

### 4综合分析

按照节能降耗法、能源消费结构预测法、能源消费趋势分析法，综合平均预测全市“十三五”期间能源需求总量， 最低值为832万吨标准煤、最高值为844万吨标准煤。

高方案：2020年全市能源需求总量约为844万吨标准煤。

低方案：2020年全市能源需求总量约为832万吨标准煤。

表2-1  2020年全市能源需求总量预测

|  | 低方案（万吨标准煤） | 高方案（万吨标准煤） |
| --- | --- | --- |
| 节能降耗法 | 871 | 871 |
| 能源消费结构预测法 | 904 | 904 |
| 能源消费趋势分析法 | 722 | 757 |
| 综合平均值 | 832 | 844 |

## （二）电力负荷分析

### 1 电力电量需求现状

2014年，全社会用电最高负荷142.80万千瓦，同比增长9.01%；网供最大负荷133.80万千瓦，同比增长11.31%；全社会用电量90.71亿千瓦时，同比2013年增长11.25%；供电量84.18亿千瓦时，同比增长9.11%；售电量81.35亿千瓦时，同比增长11.59%，供电可靠率RS-3为99.96%，同比提升0.02个百分点；10kV及以下综合线损率3.52%，同比降低34.03%，综合电压合格率99.81%，同比增长9.74%。

### 2 电量预测

按照时间序列法及弹性系数法，预测我市全社会用电量。

（1）时间序列法。是按照近几年阳江市全社会用电量年均增长率预测，结合计算分析，2020年阳江市用电量达到151~159.8亿千瓦时，“十三五”期间的平均增长率为10.82%~11.86%。高方案：阳江市全社会用电量将达到159.8亿千瓦时，年均增长11.86%，中方案：阳江市全社会用电量将达到155.4亿千瓦时，年均增长11.34%，低方案：阳江市全社会用电量将达到151亿千瓦时，年均增长10.82%，

（2）电力弹性系数法

由以往的用电量和国民生产总值分别求出它们的平均增长率，从而得电力弹性系数：以往用电量增长率与国民生产总值增长率的比值，再预测未来几年的弹性系数，及国民生产总值的增长率，可得电力需求年增长率，按比例系数增长预测得出第n年的用电量。

阳江市历年电力弹性系数情况表如下

表2-2 阳江市历年电力弹性系数情况表

| 项目 年份 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2005~2014年均增长率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GDP递增率% | -- | 14.89 | 20.20 | 18.64 | 8.91 | 16.80 | 14.70 | 13.00 | 15.30 | 10.50 | 16.51 |
| 全社会用电量 递增率% | -- | 12.30 | 14.60 | 5.10 | 7.80 | 23.48 | 17.23 | 41.11 | 21.70 | 11.25 | 16.75 |
| 电力弹性系数 | 0.87 | 0.81 | 0.73 | 0.28 | 0.89 | 1.40 | 1.17 | 3.16 | 1.42 | 1.07 | 1.01 |

由表可知，2005~2014年阳江市生产总值年均增长率为16.51%，全社会用电量增长率为16.75%，由此计算电力弹性系数为1.01左右，预测“十三五”阳江市国民生产总值年均增长了率为11%，所以阳江市电力弹性系数预测为0.9。

表2-3 阳江市弹性系数法预测结果 单位：亿元、亿kWh

| 项目 年份 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | “十三五” 增长率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GDP递增率% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00 |
| 电力弹性系数预测 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | -- |
| 全社会用电量递增率预测% | 9.90% | 9.90% | 9.90% | 9.90% | 9.90% | 9.90% | 9.90% |
| 全社会用电量预测 | 99.69 | 109.56 | 120.41 | 132.33 | 145.43 | 159.82 | 9.90% |

由上表可得，预计“十三五”全社会用电量的平均增速为9.90%，相应预测2020年阳江市全社会用电量159.82亿kWh。

（3）常住人口人均用电量法：

常住人口人均用电量指标是反应一个地区总体社会经济发展水平的宏观指标；由阳江市“十三五”电网规划中可知，根据阳江市经济发展水平预测结果及阳江市常住人口数的预测，预计2020年阳江市人均用电量约为6000kWh/人，常住人口约为270万人，常住人口预测数乘以人均用电量指标，即可得到年全社会用电量，预测结果详见表2-4。

表2-4 常住人口人均用电量预测结果

| 项目 年份 | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常住人口（万人） | 217.2 | 232.14 | 242.53 | 244.49 | 247 | 248.5 | 249.4 | 255.4 | 270.0 |
| 人均用电量（kWh/人） | 557 | 969 | 1670 | 1942 | 2713 | 3281 | 3637 | 4150 | 6000 |
| 全社会用电量预测（亿kWh） | 12.09 | 22.5 | 40.5 | 47.5 | 67.0 | 81.5 | 90.7 | 106 | 162.0 |

根据人均用电量预测，预计2020年阳江市全社会用电量为162.0亿kWh，人均用电量约为6000kWh。

综合分析，根据以上3种预测方法， 各预测值相当，方案预测相对符合阳江市未来经济发展趋势，并结合广东“十三五”输电电网规划对阳江电网的负荷预测推荐结论，阳江市全社会用电量预测见表2-5。

表2-5 阳江市全社会用电量预测表 单位：亿kWh

| 项目 年份 | 2014年（实绩） | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | “十三五”增长率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全社会用电量预测 （亿kWh） | 91 | 106 | 117 | 132 | 143 | 154 | 163 | 9.0% |
| 增长率 | -- | 16.4% | 10.4% | 13.2% | 8.3% | 7.7% | 5.7% |  |

### 3 负荷预测

按照时间序列法和负荷利用小时数法，对我市“十三五”期间供电负荷进行预测。

（1）时间序列法

按照近几年阳江市全社会用电量年均增长率预测，结合计算分析，2020年阳江市最高负荷达到268.5万千瓦，“十三五”期间的平均增长率为12.73%~14.08%。高方案：阳江市全社会最高负荷将达到288.3万千瓦，年均增长14.08%，基本方案：阳江市全社会最高负荷将达到151万千瓦，年均增长12.73%，

（2）负荷利用小时数法

根据阳江市“十三五”电网规划，预计阳江市“十三五”将得到长足发展，根据相关政策阳江未来将进行产业转型，产业结构将得到调整，第二产业比重逐渐下降，利用小时数将下降，阳江电网的年负荷率与最大负荷利用小时数呈下降趋势，但变化幅度不大，预计至2020年，最大负荷利用小时数为5653h，根据电量和最大负荷利用小时数，预计2020年，阳江市全社会最高负荷为288万千瓦，“十三五”年均增长率为11.6%。

综合分析，根据种预测方法， 各预测值相当，方案预测相对符合阳江市未来经济发展趋势，并结合广东“十三五”输电电网规划对阳江电网的负荷预测推荐结论，阳江市全社会最高负荷预测见表2-6。

表2-6 阳江市全社会最高负荷预测表 单位：万千瓦

| 年份 | 2014年（实绩） | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | “十三五”增长率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全社会用电 最高负荷 | 142.8 | 181.5 | 204.5 | 230 | 249.7 | 271 | 288 | 11.6% |

### 4 电力负荷分析

（1）电源建设分析

根据《阳江市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，十三五期间，建立多元电力供应体系，建立多元电源结构，形成以核电、火电为主，风力、水力、太阳能、生物质能、天然气等发电为补充的电力供应体系。采用高效、洁净的发电技术，改造在运行的火电机组，提高机组安全可靠运行小时数和发电效率，优化电源布局。

“十三五”期间，电力能源建设预计规划新增装机1861万千瓦，至“十三五”期末，全市电力能源装机容量达2500万千瓦。

（2）电网供负荷分析

根据阳江市“十三五”电网规划，根据阳江地区负荷分布对阳江市500kV变电容量进行测算。500kV网供负荷为通过500kV变电站降压下送的负荷，即为各供电区的供电最高负荷，进行变电容量测算，根据阳江地区负荷分布，将阳江划分为1个供电片区。对该片的500kV变电容量进行预测，“十三五”阳江市500kV变电容量测算，2020年500kV降压负荷2473MVA，需500kV变电容量3957MVA，目前蝶岭站主变容量为2500MVA，2020年变电容量缺口为1457MVA，2016年新增500kV回隆站（2×1000MVA），2020年年500kV降压容量为4500MVA，降压容量缺口为-543MVA。阳江市2020年500kV降压容载比为1.8，可满足供电需求。

“十三五”阳江市220kV变电容量测算，2020年220kV降压负荷1884MVA，需220kV变电容量3391MVA，阳江市220kV主变容量为3900MVA，2020年变电容量缺口为-509MVA，阳江市2020年220kV降压容载比为2.1，“十三五”期间阳江市新增220kV变电容量1800MVA，可满足供电需求。

“十三五”期间，2015～2020年，阳江市电网规划新建110 千伏变电站19 座，容量1031.5MVA，扩建110 千伏变电站2 座，容量90 MVA；至2020 年共有110 千伏变电站55 座，总容量3643.5 MVA。

# 三、指导思想及目标

## （一）指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，深入实施《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008－2020年）》、《广东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《阳江市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。加快转变经济发展方式攻坚克难，以建设资源节约型社会为目标，按照传统能源保障需求、新能源加大开发利用力度、能源装备制造业发展壮大的思路，以安全保障为核心，以电力建设为重点，以结构优化为主线，以技术创新为支撑，实现多种能源全面协调发展，力争能源发展适度超前，打造国家新能源基地和广东重要电力基地，为建设幸福阳江提供经济、清洁、安全、高效的能源保障。

## （二）发展原则

“十三五”期间，阳江市能源发展应坚持四个方面的原则，大力推进全市能源结构的战略性调整。

1、坚持能源保障与结构优化相结合。

推进重点能源基础设施和重点项目建设，千方百计增加能源生产和供给能力，为经济与社会发展提供稳定、安全的能源供应保障。同时，要抓住国家推进能源结构战略性调整的契机，积极发展替代能源和可再生能源，鼓励使用天然气等清洁能源，逐步实现能源结构的优化和能源供应的多元化。

2、坚持开发利用与节能环保相结合。

能源是“十三五”时期阳江经济发展的基础条件，应充分认识阳江市能源保障存在的供需和生态方面的压力。随着经济快速发展，能源消费量还将继续增加，社会经济的发展面临环境保护压力。因此，在科学开发能源资源的同时，推广节能工艺技术，淘汰落后产能，积极推进能源节约，有效提高能源利用效率。同时，开展能源资源综合利用，突出清洁能源消费，进一步减少二氧化硫、二氧化碳等有害气体和固体废弃物排放，促进资源节约型和环境友好型社会建设。

3、坚持结构调整与技术节能相结合

坚持通过结构调整与技术节能两个途径相结合来减缓阳江市能源供需矛盾。一方面通过调整经济结构，促进要素结构、需求结构和三产结构的优化。由主要依靠增加物质资源消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变，降低经济增长对能源的依赖；另一方面则可通过技术进步提高能源的利用效率，从而控制能源总需求。要加快高新技术改造传统制造业步伐，使之更加符合新型工业化的要求，逐步接近发达国家的能耗水平；加快优化生产力布局，引导和推动工业企业向工业园区集中，发挥工业园区的产业集聚效应，使产业链有机衔接；将发展循环经济作为降低能源等资源消耗的重要措施，在企业内部和企业之间实现废弃物资源化利用，使生产过程中的能源和其他资源得到充分利用；通过大力推广节能建筑和节能型电器，在满足人民生活需要的前提下，努力降低建筑能耗和生活能耗，缓解能源供应压力。总体上，要创新机制体制，整合科技资源，转变能源增长方式，提高总体能源效率，不断满足日益增长的经济社会发展对能源的需要。

4、坚持政府引导与市场调节相结合。

落实国家能源政策法规，进一步制订和完善地方能源政策和行业标准，科学引导和规范能源产业健康发展。积极引入竞争机制，发挥市场配置资源的基础性作用，鼓励各类市场主体投资能源产业，着力形成竞争有序、效率提高、持续发展的能源产业发展新格局。加强政策导向和信息引导，营造有利于节能的体制环境、政策环境和市场环境，建立“政府引导、企业为主、市场运作”能源市场体系，推动全社会能源利用效率的提高。

5、坚持技术创新与体制改革相结合。

鼓励和支持企业自主创新，积极推广应用新技术、新工艺、新设备，完善技术和产业服务体系，以技术创新推动能源结构的战略性调整、能源装备产业市场竞争力的有效提升。抓住能源事业发展与改革中的重大和难点问题，按照有所为、有所不为的方针，建立健全规范有序的市场体系和协调高效的行政管理体制。

## （三）发展目标

### 1 增强能源供应能力，建设国家新能源基地及广东省重要电力基地

着力加强全市电源、电网建设，“十三五”时期努力实现阳江电网快速发展，电源总装机容量接近达2500万千瓦以上；强化石油制品、煤炭、天然气供应保障；大型煤炭中转码头的建成，有力保障阳江市的煤炭供给安全。力争天然气利用2020年达到3000万立方米，开辟进口LNG和“西气东输”天然气管道和渠道，实现天然气利用跨越式发展。

要围绕把阳江打造成国家新能源基地及广东能源基地这一目标，努力把阳东区、阳西县打造成市主要电源基地，成为支撑我市能源基地的两个有力驱动轮，带动其他县（市、区）新能源产业的发展。加快推进阳江核电4-6号机组、大唐阳西核电、阳西华夏火电5-8号机组、大唐华银阳西燃煤发电1-2号机组、阳东协鑫、高新区粤电、太平洋、阳春广控集团天然气和燃煤热电联产项目、阳春抽水蓄能电站以及阳西、海陵、江城、阳东、阳春等地陆上及部分海上风电和太阳能光伏项目建成投产。

### 2 优化能源消费结构，建设省新能源开发利用示范区

全市能源消费总量控制在844万吨标准煤以内，全社会用电量控制在163亿kWh以内。能源结构逐步优化，核电、水电、风电、天然气及太阳能等清洁能源开发利用再上新台阶。

### 3 做强能源装备产业，建设全省重要能源装备产业基地

着力发展核电配套设备、风电设备、太阳能利用设备、节能环保设备、电力设备等5大能源装备产业，重点突出新能源产业发展，努力延伸新能源产业链，形成新能源产业集群。

### 4 提升能源利用效率，发展低碳、循环经济

低碳经济、循环经济全面发展，有利于节约能源资源、保护生态环境的产业结构、增长方式和消费模式形成。加大产业结构的不断调整、深入实施节能降耗，实施能源消费总量和单位GDP能耗“双控”，到2020年能源消费总量力争控制在770万吨标准煤以内，单位GDP能耗确保控制在   吨标准煤/万元以内。

表3-1 阳江市能源发展“十三五”规划目标表

|  | 主要指标 | 2015年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源供应 | 煤炭消费（万吨） | 687 | 868 |
|  | 石油制品（万吨） | 74 | 85 |
|  | 天然气（万立方米） | 1500 | 3000 |
|  | 电源总装机容量（万千瓦） | 644.1 | 2531 |
|  | 核电总装机容量（万千瓦） | 325.8 | 851.6 |
|  | 火电总装机容量（万千瓦） | 252 | 1088 |
|  | 抽水蓄能总装机容量（万千瓦） | 0 | 120 |
|  | 小水电总装机容量（万千瓦） | 31.38 | 31.38 |
|  | 陆上风电总装机容量（万千瓦） | 34.2 | 68.2 |
|  | 海上风电总装机容量（万千瓦） | 0 | 156 |
|  | 光伏发电总装机容量（万千瓦） | 0.71 | 120.71 |
|  | 天然气综合利用装机容量（万千瓦） | 0 | 95 |
| 能源消费 | 能源消费总量（万吨标煤） | 565.6 | 844 |
|  | 全社会用电量（亿千瓦时） | 98.22 | 163 |
| 能源装备产业 | 核电配套加工产业（亿元） | 0 | 450 |
|  | 风电及太阳能装备产业（亿元） |  | 待定 |
|  | 节能设备及电力配套产业（亿元） |  | 待定 |
| 能源利用效率 | 单位GDP综合能耗（吨标准煤/万元） | 0.494 | 完成省下达任务 |
|  | 五年单位GDP综合能耗下降率（%） | 17 | 完成省下达任务 |
|  | 单位GDP电耗（千瓦时/万元） | 786 | 767 |

# 四 主要任务

## 优化电力能源布局

建立多元电源结构，形成以核电、火电为主，风力、水力、太阳能、生物质能、天然气等发电为补充的电力供应体系。加强煤炭能源高效清洁利用，采用高效、洁净发电技术，改造在运火电机组，提高机组安全可靠运行小时数和发电效率。加快新能源接入电网建设，优化电网规划和结构，推进智能电网和分布式能源系统建设。

### 1 建设国家新能源基地和广东省重要电力基地

抓住国家鼓励支持发展战略性新兴产业的大好时机，调整发展思路，积极发展低碳经济，充分利用阳江的地理资源优势和后发优势，把能源产业作为我市支柱产业之一，加强规划引导，科学有序开发，多措并举积极推进能源产业发展，大力发展核电、火电、风电、抽水蓄能、太阳能光伏发电、天然气综合利用等各类能源，大力打造国家新能源基地和广东重要电力基地，建设国家新能源示范城市。“十三五”期间，电力能源建设规划新增装机1886.8万千瓦，其中核电525.8万千瓦，火电836万千瓦，抽水蓄能120万千瓦，天然气综合利用95万千瓦，陆上风电34万千瓦，海上风电156万千瓦，光伏发电120万千瓦。至“十三五”期末，全市电力能源装机容量达2500万千瓦。

### 2 构筑智能、高效、可靠的绿色电网

立足于现有电网，满足阳江市社会经济发展对电力的需求并适度超前，重点配合阳江市城市规划和工业布局，优化电网结构、提高供电能力和可靠性、降低损耗，建设一个覆盖城乡的智能、高效、可靠的绿色电网。

500kV电网建设

“十三五”期间，阳江市新建500kV变电站1座，扩建0座；供新增500kV主变容量2000MVA，新建500kV线路7km。至2020年底，阳江市500kV变电站达2座，主变容量4500MVA，阳江市500kV电网是广东省骨干网架的重要组成部分，是西电东送的主要落点之一，阳江电网将逐步形成以2座500kV变电站为电源支持的多条主要输电链路。

220kV电网建设

“十三五”期间，阳江市新建220kV变电站4 座，扩建4座；共新增220kV主变容量1800MVA，新建220kV线路569.6km。至2020年底，阳江市220kV公用变电站达11座， 主变容量4080MVA。阳江220kV电网主要采用环网加链式结构，阳江电网将逐步形成以2座500kV变电站为电源支持的多条主要输电链路；结合220kV城北等变电站的建设，逐步形成以500kV蝶岭及回隆变电站为供电中心的多个双回路链式及环网。

110kV及以下电网结构建设

阳江110kV电网特别是负荷中心110kV电网已基本实现以220kV变电站为中心、分片供电模式，个供电片区正常方式下相对独立，事故情况下具备相互支援的能力。负荷中心110kV变电站已基本满足“双电源”供电要求。110kV电网结构主要有单回路链式、双回辐射式等结构方式。

110kV电网接线模式采用以双回链式、不完全双回链式、不完全双回环式接线为主的电网接线形式，过渡期允许采用以单回环式、单回链式、双回辐射式接线为主的接线方式。

2015~2020年期间规划新建110kV变电站19座，新增变电容量1031.5MVA；扩建110kV变电站2座，新增变电容量90MVA；至2020年共有110kV变电站55座，变电总容量3643.5MVA。新建110kV线路长度582.22km。共有110kV线路1692.4km。

## 加强一次能源保障

阳江市一次能源资源匮乏，能源供应能力不足。“十二五”期间，阳江市已逐步建立起多元化的能源保障体系，为经济社会发展转型发挥了重要保障作用。“十三五”时期是阳江市高标准全面建成小康社会的决胜时期，在应对全球气候变化等当前复杂多变的形势下，大力推进能源结构优化，加快能源发展和能源消费方式转变，强化煤、油、天然气等供应体系建设，努力实现能源来源、方式、渠道的多元化，为阳江市经济社会转型发展提供稳定、清洁、可靠的能源安全保障。

### 1 实施煤炭消费总量控制

阳江市能源消费结构中，煤炭依然将长期作为重要能源。阳江市煤炭资源全部依靠省外调入和国外进口供应，由于煤炭经营的市场化和国际化程度较高，阳江的煤炭供应保障主要依靠市场机制。“十三五”期间，由于国家和广东省将煤炭作为控制能源消费总量的重点，节能减排继续深入推进，终端能源的煤炭消费受到严格控制；产业转型步伐加快，一批主要用煤行业加快改造提升，对终端能源的煤炭消费需求小幅回落。“十三五”期间，依据阳江市优越的港口资源及便捷的交通运输条件，加快港口煤炭码头建设和煤炭战略储备基地建设，结合燃煤电厂的布局，优化港口煤炭码头设施布局，为阳江市经济社会发展提供可靠、稳定的煤炭供应基地。

与此同时，煤炭的利用是造成阳江市大气污染的主要根源之一，以煤为主的能源供应结构已不能满足优质化的能源需求，已成为影响阳江市经济和社会发展的一个重要因素。通过实施“总量控制，清洁高效”的原则，实行煤炭消费总量中长期控制目标责任管理，逐年降低全市煤炭消耗所占能源消费比重。实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭减量替代。通过实施“上大压小”政策、推进煤炭清洁高效利用、发展煤炭气化和液化、推广高效脱硫脱硝除尘治理技术等措施，削减重点行业煤炭消费总量和污染排放。

### 2 加快天然气利用工程建设

对接全省天然气资源布局，加快推进气源工程建设。完善全市天然气主干管网规划和各城市燃气管网规划，加快天然气输配管网、门站、应急储配站、调压站、调度中心等配套工程建设，有序推进，促进天然气上、中、下游协调发展。推进阳江天然气调峰站等天然气储备设施建设。力争到2020年底，天然气供应形成多源多向的燃气供应输配体系。根据未来天然气资源供应，新增天然气优先保障居民生活或用于替代燃煤锅炉、窑炉，鼓励发展天然气分布式能源高效利用项目。力争至“十三五”期末，天然气在阳江市一次能源消费中的比例明显提高。

### 3 加强能源储备和输配网络建设

加强天然气、油品和煤炭等能源储备，逐步形成统一高效的能源输配网络和应急储备体系。加快建设区域内输油管道，支持区域内输油管道、接收站等能源项目建设，逐步形成统一的成品油管道网络。加快天然气引进利用步伐，推进LNG接收站、门站、储气罐、加气站等基础设施及区域性天然气管网建设。

### 4 加强能源供应预测预警和应急体系建设

健全对煤炭、石油、天然气等主要一次能源供求及安全的预测预警和应急保障；建立阳江市能源信息服务平台，完善能源信息统计、分析和发布制度，建立健全综合能源信息报送制度。

## （三）大力发展核电及配套加工产业

围绕核电规模化发展和促进核技术应用，重点在核电装备制造、核电工程建设、核电服务保障等领域，加快培育发展核产业链。“十三五”期间，继续推进阳江核电站建设。阳江核电站总装机容量650万千瓦，至2015年底，已建成1#、2#、3#机组总装机容量324万千瓦，4#、5#、6#机组建设全面推进，力争“十三五”末全面建成投产6台百万千瓦的核电机组。依托阳江核电站，积极推进建设核电配套产业园项目，打造先进燃料纯化、转化、燃料元件组件加工制造产业基地。

## （四）适度发展节能环保型火电

适度发展高效节能环保火电项目。重视先进适用技术的应用，建设占地少、用水省、环保好、效率高的大型燃煤发电机组，替代燃煤小火电机组，提高能源利用效率。积极推进广东华厦阳西电厂二期5#、6#、7#、8#机组扩建工程、大唐华银阳江“上大压小”火电项目首期2×100万千瓦超超临界燃煤发电机组和广州发展阳春产业转移园燃煤热电联供2×35万千瓦热电联产机组项目、大唐华银高新区2×35万千瓦热电联产项目。

## （五）积极发展可再生能源和清洁能源

### 1 因地制宜发展抽水蓄能及小水电

阳江抽水蓄能电站是阳江核电的配套项目，规划总装机240万千瓦，“十三五”期间，首期装机120万千瓦项目建成投产。阳江市水能资源丰富，近年来阳江市共开发建设了总装机31.38万千瓦的小水电项目，“十三五”期间将对市内小水电站进一步改造升级增效。

### 2 积极发展天然气综合利用

加强天然气输气管网的建设，并做好引进国外液化天然气和管道天然气的工作，增强供应保障和安全性。“十三五”期间重点规划建设阳江高新区LNG清洁能源项目和一批天然气热电联产、分布式能源站项目。其中高新区LNG清洁能源项目，分两期建设100-500万吨的LNG接卸码头、储罐及配套设施和4×40万千瓦燃气—蒸汽联合循环发电机组及分布式能源站。“十三五”期末，计划一期项目建成投产。阳东经济开发区天然气分布式能源站项目，总装机2×7.5万千瓦，计划十三五期间建成。

### 3 大力推进陆上风电及海上风电

充分利用阳江市沿海丰富的风资源，大力推进陆上风电和海上风电发展，加快沙扒海上风电场、南鹏岛海上风电场及海陵岛海上风电场的建设。截至2015年5月全市共完成陆上风电建成投产34.2万千瓦，已核准在建陆上风电项目装机容量10万千瓦。目前推进前期工作的陆上风电项目装机容量共24万千瓦。“十三五”期间，规划建设陆上风电规划装机容量34万千瓦，海上风电规划装机容量130万千瓦。

### 4 积极推进太阳能光伏发电

利用阳江市工业园区屋顶建设分布式光伏发电规模化应用示范区，并积极推进利用荒山荒地、丢荒果园等区域建设“农光互补”光伏发电项目，利用海边滩涂区域建设“渔光互补”光伏发电项目。“十三五”期间，光伏发电规划新增装机容量120万千瓦。

### 5 稳步推进其他可再生能源

——生物质能。推动秸杆、垃圾焚烧、填埋气、沼气等生物质发电，污水处理厂污泥沼气发电，鼓励养殖场建设沼气工程，支持联户沼气建设，推广秸杆综合利用，推动能源作物规模化发展，扩大生物质燃料产能。

——地热能。推动地热能新技术综合利用，发展地源热泵供热、制冷技术。

——海洋能。加快海洋能开发利用研究及试验开发。

## （六）推进能源装备产业发展

按照“做精普通装备、做强特色装备、做大新兴装备”的要求，加快能源能源装备产业发展，使我市成为国内重要的能源装备制造基地。

### 1 扶持能源装备行业

（1）发展核电配套装备

抓住国家大力发展核电的机遇，结合当前产业基础及我市的核电发展规划，依托阳江核电站，与中广核集团加强战略合作，推进建设核电配套产业园项目,打造先进燃料纯化、转化、燃料元件组件加工制造产业基地。加强产业园招商引资力度，积极开展有关装备技术攻关，逐步建立起完整的核电装备产业基地，通过引进国外先进技术、自主创新和集成创新，推进核电装备技术创新，形成产业体系和制造能力。大力发展优势关键零部件，重点发展核电叶片、核电管材、核电锻件3大类产品。

（2）发展风能利用设备

推进风能装备产业发展，要推进发展风电机组整机及关键部件研发和制造产业，积极发展包括道路风光互补小型风机及分布式能源体系使用的风光互补小型风机装备制造；发展海上风机产业，加快包括风机核心部件整机产品以及海上风机安装维修平台等产业链的打造。借助金风科技、金海科技、广东明阳、广州英格公司等风机设备制造企业的技术优势，发展建设风力发电设备产业化生产基地，力争实现风电设备生产、销售、研发一体化。

（3）发展太阳能利用设备

配合光伏发电项目发展，依据阳江工业基础，引入光伏产业（如组件、装备、系统集成等）入驻阳江，以太阳能电池制造为核心，促进产业链向配套材料、关键装备和中下游应用产品等方向延伸,，提升产业的聚集能力。

发展光热产业，发展相关核心设备制造，积极开发太阳能-热泵一体化的热水系统。

（4）发展节能设备

加快发展LED新兴产业，力争在芯片、外延片、封装、应用等产业链领域取得突破；积极发展新能源汽车产业发展，培育引进高储能动力电池、大功率永磁电机及其控制系统、电动真空助力制动等关键系统及零部件企业发展，加快形成新能源汽车产业链；积极开发和推广地热能与其它能源互补的综合利用系统关键技术研发与系统集成，支持拥有自主知识产权的热泵技术与设备的研究开发。

（5）发展电力及相关设备产业

电力及相关设备，依托我市机电、电气产业集群优势，抓住国家建设大规模高压输电线和智能电网的契机，积极发展壮大相关设备制造业。鼓励、引导相关企业参与各类电力及相关设备的研发和生产，大力支持常规电力成套装备重点企业的技术改造。

### 2 积极开展能源装备招商引资

坚持“引进来”和“走出去”相结合的原则，开展选择性招商，积极吸引与全市产业关联度大、带动效应强的大型跨国公司、中央大企业大集团、行业龙头企业参与我市重大成套装备的开发生产。鼓励优势企业“走出去”，积极开展合作研发、联合设计、联合制造等方式，积极融入国际产业体系，掌握核心技术和关键技术。

### 3 加强自主创新，推动阳江市能源装置制造业的可持续发展。

坚持“同等优先”的原则，支持相关企业参与全市重点项目建设，加快开展技术合作和技术攻关，努力突破具有自主知识产权的重大技术装备和重要基础装备自主制造技术。推进国际合作、国内合作，通过自主开发、消化吸收以及联合制造、参股等多种方式，提高自主创新能力，增强核心竞争力。引导高校、科研院所与相关能源装备企业合作建立研发中心和成果转化基地。积极鼓励产业集聚区的创新平台建设，推动产业集聚区的技术创新体系建设。“十三五”期末，力争在核电装备、风电装备、太阳能利用装备、节能设备、电力设备等领域掌握一批关键应用技术，并逐步转化成产业特色。

## （七）深化节能降耗

围绕生态文明建设，贯彻绿色发展理念，推动低碳发展，全面推进国民经济各领域、生产生活各环节节能降耗，确保实现“十三五”期间节能减排目标，推动全市经济社会又好又快发展。

### 1 全面推进节能降耗

（1）结构节能。进一步优化三次产业结构，加快推动产业升级，大力发展现代服务业特别是生产性服务业，着力推进我市新兴产业发展。加快高能耗行业内部的结构调整， 继续加大淘汰落后产能力度。加大对钢铁、水泥等行业落后产能调整力度和污染物排放总量控制，严格控制高污染高能耗行业过快增长。积极推进能源结构的调整优化，按省煤炭消费总量控制实施方案严格执行，实行煤炭消费总量中长期控制目标责任管理，逐年降低全市煤炭消耗所占能源消费比重。大力发展新能源与可再生能源，提高非化石能源在能源消费中的比重，降低能源生产与使用中的碳排放。

（2）技术节能。加强节能技术创新，加大对节能降耗、资源综合利用、新能源和环保产业的科技投入，重点围绕洁净能源技术、替代能源技术、节油节电技术、绿色照明技术、可再生能源技术等方面组织实施一批节能技改项目。加快节能减排技术产业化示范和推广，在重点行业积极推广应用先进节能减排技术、设备、工艺和节能材料。加快节能技术服务队伍建设，培育节能专业服务机构和节能服务市场，大力推行以合同能源管理、电力需求侧管理等节能新机制、新方法，推进企业节能技术进步。

（3）管理节能。开展重点用能单位节能低碳行动，加大重点用能单位节能管理。加强对重点用能单位节能情况的监管、监测和监控，对超大户用能企业实行能源消费总量控制，定期向社会公布重点用能单位能源利用状况。严格落实固定资产投资项目节能评估和审查制度，对能评项目开展后期监督管理。加大节能产品推广力度，提高节能专项资金的使用效益。把节能减排各项工作目标和任务逐级分解到各市（区）县，对能耗增长过快或未完成节能目标的市（区）县进行预警调控。

### 2 强化重点领域节能降耗

（1）推进工业节能降耗。以燃煤工业锅炉改造、余热余压利用为重点，强力推进重点节能工程项目建设。加快推进工业锅炉整治，配合全市工业园区和产业集聚区集中供热规划实施，取消集中供热范围内在用的高污染燃料锅炉。实施钢铁、水泥、石油石化、化工、建材等重点耗能行业余热余压利用，节约和替代石油工程。

（2）推进建筑节能降耗。严格执行建筑节能标准，积极推进绿色建筑发展，加快推进建筑工业化。进一步推广新建建筑节能，规模化推进既有建筑节能改造，开展节约型公共机构示范创建。

（3）推进交通节能降耗。深化低碳交通运输体系建设，大力发展低碳、高效、大容量的城市公共交通系统，加快新技术、新能源、新装备的推广应用。新增和更新的公交车辆要优先使用节能与新能源汽车，加强清洁能源加气（充电）站配套服务设施建设力度。加快电动汽车充换电站和充电桩示范点建设，推进城市公共服务领域和城际快速交通网络配套充电设施发展。实施机动车国V排放标准，加快 “黄标车”淘汰。鼓励绿色出行、健康出行，优化运输方式。

### 3 建立节能降耗长效机制

组织编制节能降耗等相关领域“十三五”专项规划，研究落实节能降耗领域的“十三五”目标、指标和政策措施，建立能源消费强度和消费总量双控制的新机制。落实节能降耗专项资金管理办法，加大财政对节能降耗的投入力度，充分发挥价格杠杆的引导作用，全面落实鼓励节能降耗的税收政策。落实省节能降耗考核办法，组织开展对市（区）县政府的考核，督促完成节能降耗“十三五”目标任务。进一步完善能源统计制度，启动碳排放统计监测体系建设。将节能减排宣传纳入重大主题宣传活动，广泛深入持久开展节能减排宣传教育，普及节能环保知识，对节能减排先进单位和个人进行表彰奖励，提高全民节约资源和环境保护意识。

# 五 重点建设项目

为实现我市“十三五”能源发展目标，积极推动电源项目（含核电、火电、抽水蓄能、天然气、风电、光伏发电）、电网项目及能源装备产业项目，项目总投资约3544.5亿元，预计“十三五”期间完成投资约1791.1亿元，其中电源建设项目总投资约3041亿元，规划建设装机容量1886.8万千瓦，预计“十三五”期间完成投资约1292.1亿元；能源装备产业及其他项目3项，总投资约477.5亿元，预计“十三五”期间完成投资约477.5亿元；电网建设项目4项，总投资约26.11亿元，预计“十三五”期间完成投资约21.46亿元。

具体项目情况见规划项目表及分布示意图。

阳江市能源发展“十三五”规划项目表

投资单位：亿元

| 序号 | 项目名称 |  | 建设内容或规模 | 建设起止 年限 | 选址 | 总投资 | 到2015年底 完成投资 | “十三五” 期间投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）核电（十三五期间规划项目装机525.8万千瓦） |  |  |  |  |  | 850 |  | 509.84 |
| 1.1 | 阳江核电厂工程 |  | 总装机6×108.6万千瓦；已建成3×108.6万千瓦，“十三五”期间计划建设3×108.6万千瓦 | 2008-2019 | 阳东区 | 850 | 640.16 | 209.84 |
| （二） 火电及燃煤热电联产（十三五期间规划建设装机836万千瓦） |  |  |  |  |  | 338.55 |  | 171.36 |
| 2.1 | 华夏阳西电厂二期5#、6#机组 |  | 建设2×124万千瓦燃煤机组 | 2016-2018 | 阳西县 | 90.36 |  | 90.36 |
| 2.2 | 华夏阳西电厂二期7#、8#机组 |  | 建设2×124万千瓦燃煤机组 | 2016-2021 | 阳西县 | 85.8 |  | 40 |
| 2.3 | 大唐华银阳江2×100万千瓦“上大压小”发电项目 |  | 规划总装机4×100万千瓦超临界燃煤发电机组，本期间建设2×100万千瓦，并建设配套7万吨级码头 | 2019-2023 | 阳西县 | 93.6 |  | 10 |
| 2.4 | 广州发展阳春燃煤热电联产项目 |  | 总装机2×35万千瓦热电联产机组 | 2014-2017 | 阳春市 | 33.7 |  | 10 |
| 2.5 | 高新区热电联产项目 |  | 首期建设2×35万千瓦超临界抽凝燃煤供热机组，年发电量38.5亿度 | 2018-2021 | 高新区 | 34.09 |  | 20 |
| 2.6 | 集中供热项目（高新区） |  | 项目首期总投资1亿元，建设35t/h及2×65t/h锅炉主机及成套辅机设备、燃料仓库、办公楼，配套供热管网等 | 2016-2018 | 高新区 | 1 |  | 1 |
| （三） 抽水蓄能（十三五期间规划项目装机120万千瓦） |  |  |  |  |  | 76.27 |  | 34 |
| 3.1 | 阳江抽水蓄能电站 |  | 总装机240万千瓦，“十三五”期间计划建成120万千瓦 | 2015-2025 | 阳春市 | 76.27 | 5.14 | 34 |
| （四） 天然气综合利用（十三五期间规划项目装机95万千瓦） |  |  |  |  |  | 217.7 |  | 140 |
| 4.1 | 高新区LNG清洁能源项目 |  | 天然气热电联产装机容量160万千瓦，十三五期间建成一期工程（80万千瓦） | 2016-2025 | 高新区 | 150（75） |  | 75 |
| 4.2 | 阳东经济开发区天然气分布式能源站 |  | 总装机2×7.5万千瓦 | 2019-2021 | 阳东区 | 7.7 |  | 5 |
| 4.3 | 阳江调峰储气库及接卸码头项目 |  | 建设1个5万吨（水工结构按10万吨预留）LNG接卸码头、LNG调峰储气库 | 2016-2020 | 高新区 | 60 |  | 60 |
| （五） 风电（十三五期间规划项目装机164万千瓦，其中陆上风电34万千瓦，海上风电156万千瓦） |  |  |  |  |  | 626.45 |  | 341.02 |
| 5.1 | 阳江陆上风电项目 | 华能阳东县大八龙山风电场 | 总装机8万千瓦 | 2014-2016 | 阳东区 | 7.45 |  | 7.45 |
| 5.2 |  | 阳春回头龙风电项目 | 总装机5万千瓦 | 2018-2019 | 阳春市 | 4.5 |  | 4.5 |
| 5.3 |  | 阳春永宁风电项目 | 总装机5万千瓦 | 2018-2019 | 阳春市 | 4.5 |  | 4.5 |
| 5.4 |  | 中水建阳东农垦局鸡山 风电场 | 总装机4.95万千瓦 | 2014-2016 | 阳东区 | 4.9 | 3.4 | 1.5 |
| 5.5 |  | 中电建阳东农垦局宝山 风电场 | 总装机4.95万千瓦 | 2016-2017 | 阳东区 | 5.7 | 0.03 | 5.67 |
| 5.6 |  | 阳春市仙家垌鸡笼顶风电场 | 总装机4.95万千瓦 | 2017-2018 | 阳春市 | 4.4 |  | 4.4 |
| 5.7 | 阳江海上风电项目 | 粤电阳江沙扒海上风电场 | 总装机90万千瓦，首期30万千瓦 | 2018-2020 | 阳西县 | 180 （首期61） | 0.6 | 61 |
| 5.8 |  | 三峡新能源沙扒近海风电场 | 总装机40万千瓦 | 2018-2021 | 阳西县 | 80 |  | 40 |
| 5.9 |  | 沙扒近海风电场(待定业主) | 总装机20万千瓦 | 2018-2021 | 阳西县 | 40 |  | 20 |
| 5.10 |  | 中广核南鹏岛海上风电场 | 总装机40万千瓦 | 2017-2020 | 阳东区 | 80 |  | 80 |
| 5.11 |  | 中节能南鹏岛海上风电场 | 总装机26万千瓦 | 2017-2020 | 阳东区 | 52 |  | 52 |
| 5.12 |  | 三峡新能源30万千瓦沙扒海上风电场 | 总装机30万千瓦 | 2016-2020 | 阳西县 | 78 |  | 60 |
| 5.13 |  | 海陵岛海上风电场（待定业主） | 总装机40万千瓦 | 2015-2025 | 海陵区 | 85 |  |  |
| （六） 太阳能光伏发电（十三五期间规划项目装机120万千瓦） |  |  |  |  |  | 96.9 |  | 95.9 |
| 6.1 | 广东粤电织篢农场21队农业光伏综合开发项目 |  | 总装机5万千瓦 | 2016-2017 | 阳西县 | 4.0 |  | 4.0 |
| 6.2 | 广东粤电阳江双鱼盐场光伏发电项目 |  | 总装机10万千瓦 | 2016-2017 | 阳西县 | 8.6 |  | 8.6 |
| 6.3 | 阳西县白石岭有机蔬菜种植示范区30MW光伏电站项目 |  | 总装机3万千瓦 | 2015-2016 | 阳西县 | 2.60 | 1.00 | 1.60 |
| 6.4 | 华智绿色能源50兆瓦农光互补综合利用示范项目 |  | 总装机5万千瓦 | 2017-2020 | 江城区 | 4.80 |  | 4.80 |
| 6.5 | 江城区晶科20兆瓦农光互补综合利用示范项目 |  | 总装机2万千瓦 | 2017-2020 | 江城区 | 1.80 |  | 1.80 |
| 6.6 | 阳西县长角水库2000亩光伏（光伏农业与旅游综合利用）项目 |  | 总装机12万千瓦 | 2017-2019 | 阳西县 | 10.40 |  | 10.40 |
| 6.7 | 其他拟规划光伏发电项目 |  | 总装机76万千瓦 | 2015-2020 | 阳江市 | 64.7 |  | 64.7 |
| （七）能源装备及其他 |  |  |  |  |  | 25.00 |  | 477.5 |
| 7.2 | 海陵石化60万吨油气化工一体库项目（高新区） |  | 项目建设包括10万吨级油气泊位码头及60万吨油气化工储罐（含保税仓）一体库 | 2017-2020 | 海陵区 | 25.00 |  | 25.00 |
| （八）电网项目 |  |  |  |  |  | 26.11 |  | 21.46 |
| 8.1 | 500kV回隆输变电工程及220kV配套线路工程 |  | 建设500千伏线路14km，变电容量：2000MVA；配套建设220千伏线路155.8km | 2014-2017 | 阳江市 | 6.12 | 2.05 | 4.07 |
| 8.2 | 500kV阳江核电二期送出工程（阳江段） |  | 建设500千伏线路25km | 2017-2018 | 阳江市 | 0.98 |  | 0.98 |
| 8.3 | 220kV阳江输变电工程 |  | 建设阳春旗鼓岭（总投资3.12亿元）、城南（总投资1.01亿元）、薄荷城北（总投资2.45亿元）、阳江至碟岭至孟槐站单回线解口入凌霄站线路（总投资1.14亿元）、银岭输变电工程（总投资1.22亿元） | 2014-2018 | 阳江市 | 8.94 | 0.88 | 8.06 |
| 8.4 | 110千伏滨海、新洲、北惯等18个输变电工程 |  | 建设110千伏线路828.82km，变是容量98.15万千伏安 | 2013-2020 | 阳江市 | 10.07 | 1.72 | 8.35 |

广东粤电织篢农场21队农业光伏综合开发项目

华能大八龙山风电场

中电建阳江鸡山、宝山风电场

华夏阳西电厂

阳春仙家垌鸡笼顶风电场

高新区LNG清洁能源项目

阳东经济开发区天然气分布式能源站

中广核阳江南鹏岛海上风电场

中节能阳江南鹏岛海上风电场

阳春永宁风电项目

阳春回头龙风电项目

粤电阳江沙扒海上风电场

沙扒近海风电场

火电及燃煤热电联产

核电

海陵岛海上风电场

阳江市“十三五”能源发展规划项目分布示意图

阳江核电站

大唐国际阳西核电

广东粤电阳江双鱼盐场光伏发电项目

阳江抽水蓄能电站

大唐华银阳江2×100万千瓦“上大压小”发电项目

广州发展阳春燃煤热电联产项目

大唐华银高新区热电联产项目

阳江调峰储气库及接卸码头项目

三峡新能源30万千瓦沙扒海上风电场

风力发电项目

光伏发电项目

天然气储运

水电

能源装备及其他

阳江核电配套产业园项目

海陵石化60万吨油气化工一体库项目

中广核先进燃料工程试验中心（阳东）

# 六 规划环评

## （一）环境相关规划协调性分析

本能源规划依据相关环境保护、城市建设、土地资源利用、水资源保护等规划文件，使本能源规划与环境相关规划协调兼容。本规划环评编制依据如下。

### 1环境保护规划

(1)《广东省环境保护规划纲要（2006-2020年）》

(2)《阳江市环境保护规划纲要（2006-2020年）》

(3)《粤西地区环境保护规划（2011-2020年）》

(4)《阳江市环境保护和生态建设“十二五”规划》

(5)《阳西县环境保护和生态建设“十二五”规划》

(6)《阳春市城市绿地系统规划（2012-2020）》

(7)《阳春市城市湿地资源保护与利用规划》

(8)《阳东县环境保护规划（2006-2020）》

(9)《阳东县环境保护和生态 建设“十二五”规划》

(10)各工业区规划及其规划环评

### 2 城市建设、土地利用和产业发展规划

(1)《广东省阳江市土地利用总体规（2006-2020年）》

(2)《阳江市水资源综合规划(2000-2030)》

(3)《广东阳江滨海新区发展总体规划（2013-2020）》

(4)《阳江高新区总体规划（2008-2020）》

(5)《阳江市城镇体系规划（2006－2020）》

(6)《阳江市城镇化发展“十二五”规划》

(7)《阳江市城市总体规划（2008-2020年）》

(8)《广州（阳江）产业转移工业园重点产业发展规划》

(9)《阳江市工业产业“十二五”发展规划》

(10)《阳西县国土资源“十二五”规划》

(11)《阳江市阳西县土地利用总体规划（2010-2020）》

(12)《阳春土地整治规划（2011-2015）》

(13)《阳春市城镇体系规划（2000-2020）》

### 3海洋发展和功能区规划

(1)《广东省海洋经济综合试验区发展规划》

(2)《广东省海洋功能区划》（2010年修编）

(3)《广东省阳江市江河流域综合规划修编（2005-2030年）》

(4)《广东阳江海洋经济特色产业基地产业规划》

(5)《阳江市水利发展“十二五”规划》

(6)《广东阳江海洋经济特色产业基地产业规划》

## （二）资源环境承载力分析

### 1土地资源承载力分析

（1）节约集约利用，统筹能源项目用地

贯彻“积极内优、理性外拓”的用地方针。优化城镇内部土地利用结构，严格控制外延扩张。严格控制新增建设用地，统筹安排工业园区及城镇发展用地，保障能源项目用地，推进城镇化进程。结合工业化和城市化进程，统筹城乡用地和谐发展。

（2）优化能源项目选址

通过能源项目前期优化选址，土地利用分区管控等措施保护自然资源，重点对省级自然保护区、饮用水水源一级保护区等生态敏感区进行保护。根据创建“宜居滨海新城”的城市发展目标，加大对海滨、温泉、江湖、渔港等富有本地特色的旅游资源进行保护，同时推进重大环境工程项目，优化区域生态环境，促进城市可持续发展。

（3）保障用地，分步实施

为促进土地节约集约利用，保障中心城镇发展和重点能源项目用地，使有限的建设用地规模发挥最大的效益。通过收回和重新利用闲置用地缓解新增建设用地需求压力。同时严格落实《工业项目建设用地控制指标》，提高能源项目引进“门槛”，提高能源项目建设用地投入水平。结合阳江市经济实际，选择性引进项目，阳江市重点引进具有产业链效应、效益好、占地小、无污染、地均产出高的企业。

（4）划定禁止建设区

以生态环境保护空间为主导用途、严格禁止开展与主导功能不相符的各项能源建设空间区域。包括自然保护核心区和饮用水源一级保护区。

自然保护核心区主要分布在阳江市东北部天露山、西北部云雾山、西部鹅凰嶂及南部龙高山等山地丘陵区。

饮用水源一级保护区主要为东湖水库、大河水库、新湖水库、石河水库及漠阳江阳春北部段、江城北部段。对应的功能分区为自然与历史文化遗产保护区内的非建设用地和生态安全控制区。

阳江市规划一级水源保护区面积16300公顷，自然保护核心区面积为142847公顷，两者合计，即全市禁止建设区面积189147公顷，占土地总面积的23.75%。

（5）保障能源项目用地

根据阳江市打造“广东省的电力能源基地”的经济社会发展定位，规划期内重点保障能源项目的发展。

水电项目重点保障阳春八甲蓄能抽水电站，核电主要保障广东华夏阳西电厂和阳东核电站等项目。涉及用地规模1092公顷。

变电站以110KV变电站为主，规划期内新建11座，主要分布于阳春市。220KV变电站2座。涉及用地规模37公顷。

风电项目主要包括江城区风力发电厂、东平风电场和大沟风电场、龙高山风电场和海陵岛风电场，涉及用地规模31公顷。

### 2水资源承载力分析

阳江市域中小河流密布，集雨面积大于100km2的河流有28条，水库库容大。据阳江市水利部门统计，阳江市水资源总量为109亿m3,工农业生产等总用水量为12.98亿m3，水资源利用率仅为11.9%；地下水资源量为23.60亿m3，实际开采量为6080万m3，仅占可开采量的2.58%。从现状利用率上来看，阳江市总水资源利用率仅为0.12，仍有较大余量。

根据近年来阳江市用水情况分析，从总量来看，水量充足，水资源的开发仍然还有较大的空间，但是从现状利用率可以发现，水资源的利用率较低，水浪费依然存在。阳江市应该在有序的开发水资源保证供水量的前提下，全面大力发展节水，水循环利用技术，全面推进水资源调度，最大限度的提升本市的水资源利用效率。做到规划用水、合理用水、高效用水的节约型社会。

### 3水环境容量分析

“十二五”期间，阳江市集中式饮用水源水质达标率为96%，近岸海域环境功能区水质达标率为100%。根据2016年1月的环境监测结果，漠阳江河流监测断面有春湾、中朗、江城 3个，河流水质评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），监测项目为水温、pH 值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、氟化物、氰化物、挥发酚、石油类、粪大肠菌群、铜、锌、硒、砷、汞、镉、镍、六价铬、铅、阴离子、表面活性剂、硫化物、电导率、悬浮物，共 27项。执行标准依据水环境功能类别确定，即春湾执行Ⅱ类标准，中朗、江城执行Ⅲ类标准。1 月份监测结果显示，3 个断面均符合其功能水质标准，无超标项目。

城市生活用水水源地方面，江城区饮用水水源地监测点位为漠江水厂，阳东区为北惯桥、阳春市为鱼皇石、阳西县为陂底水库，监测结果经统计评价，漠江水厂水质符合Ⅲ类水质标准，北惯桥、鱼皇石、陂底水库水质均符合Ⅱ类水质，均达到或优于地表水水源地Ⅲ类水质评价标准要求，均无监测项目超标。

为满足规划能源项目区域的水质目标，规划能源项目建设要求严格环保“三同时”制度，随项目建设一批污水处理厂、冷却水处理回用设施，通过“以新带老、中水回用、增产减污、截污排海”等措施，对江河流域、水库内污染物进行消减控制，进一步改善地表水的环境质量。

### 4海洋环境承载力分析

阳江近岸海域是主要的纳污水域，规划期内能源项目冷却水等生产用水废水量增加，能源项目用水可以通过工艺革新、循环利用等方式尽量减少对海洋的排放污染。规划期内生活水污染源呈明显上升趋势，生活污水将成为未来城市的主要污染源。

阳江市入海河口监测断面有尖山、那格、埠场、大泉和寿长桥，监测项目为悬浮物、电导率、水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒 、砷、汞、镉、镍、六价铬、 铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硝酸盐、氯化物、铁、锰、硫酸盐等 32 项。环保监测结果显示，尖山、那格、埠场、寿长桥断面水质均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，大泉断面水质符合Ⅱ类标准，符合各断面所在水体环境功能区类别标准目标，达标率 100%。

海洋排污口应选择阳江港丰头港海域、吉树作业区海域及海陵岛渔港海域等三类水质标准海域。海陵岛东侧临近二类水体海域，应尽量离岸排放，划定离岸排放污区。规划期内实行污水深度处理，积极开展中水回用，有效控制和消减入海水污染物排放量，在合理规划排污水域的前提下，海域水环境容量将具备承载阳江市未来能源发展需求的能力。

### 5大气环境容量分析

自启动创建国家环境保护模范城市以来，阳江市以创模为契机，通过整治燃煤小锅炉，强化扬尘污染防治，严格环境保护执法等措施大力抓好阳江市大气环境污染防治，实现了生态环境的持续改善。据2016年1月22日省环境保护厅发布2015年全省城市环境空气质量状况及排名，阳江市达到国家二级标准，名列第五，继续保持在全省前列。

随着《阳江市“十三五”能源发展规划（2016-2020年）》的实施，未来阳江市的各项空气污染指标数值可能有一定程度提升，在采取相应的环保措施情况下，区域内环境空气仍然还有较大的容量。阳江市在能源发展过程中强调能源结构调整优化，大力推进非化石能源应用，规划能源项目支持核能、风能、太阳能等清洁能源开发，有效的降低了污染物的排放，实现资源的循环利用，大大减小了大气环境的污染，空气质量将明显提升，大气环境容量进一步扩大。

## （三）环境影响预测评估

### 1大气环境影响预测

阳江市“十三五”能源规划期内，阳江市的能源结构将会有很大的变化，能源项目工程设施的建设，会产生一定的烟尘、扬尘、二氧化硫、氮氧化物等大气污染物质，给区域内大气带来一定的污染，对现场工人、周围自然环境及居民有一定影响。部分项目会导致局部区域内二氧化硫、氮氧化物等浓度增加。随着阳江市大力发展工业园区和休闲旅游景区，必将带动人流与物流集聚，汽车尾气将成为阳江市主要的大气污染源。而阳江市内锅炉烟气、居民和餐饮业油烟对大气环境质量的影响较小，其大气环境影响在可控范围内。

### 2水环境影响预测

根据预测，正常排放情况下，阳江市2020年污水总排放量为153.1万m3/d，该能源规划实施过程中必须严格按照《阳江市城市总体规划》等相关规划的供排水体系方案。阳江市排污不会造成漠阳江、那龙河、织篢河等河流和合水水库、岗美水库湖泊出现超标现象，可以保证至2020年，主要江河湖库水质达到Ⅱ类或Ⅲ类，饮用水源达到Ⅱ类，流经城镇的河涌达到Ⅳ类的要求。对漠阳江的浓度增值较小，水环境影响较小，不会影响其水体功能。

事故性排放情况下，会导致漠阳江、那龙河、织篢河等河流的CODcr、氨氮指标超过地表水环境质量标准Ⅱ、Ⅲ类水质要求，需采取严格的水污染风险防范措施，杜绝污染事故发生。能源开发项目必须根据项目自身工程特性自建污水处理设施或者依托所在园区的污水处理设计集中处理。规划能源项目污水处理与回用能力建设能否与阳江市城镇化和工业化同步推进，是该能源规划水环境影响的关键因素。

### 3海洋环境影响预测

随着阳江市“十三五”能源发展规划的实行，产业加快发展，用水量增加，对生产生活污水处理与回用能力提出了更高要求，要求更高的污水处理处置规模。

阳江市贯彻实施广东省碧海行动计划，需加强港口污染治理，加大海岸工业污染治理力度。能源项目的发展也增加了海上溢油及有毒化学品的泄漏等污染事故的可能性。若阳江市能源发展过程中对污水处理设施与管网等基础设施不能及时配套建设，相关应急措施不到位，容易对于一些海水交换能力差的半封闭海湾将造成较大的环境影响，但是，若能及时采取相应的近岸海域治理措施，则能减轻生产生活污水对海域水质和航道的影响。

### 4固体废弃物环境影响预测

阳江市能源发展建设规划朝着能源结构优化调整，大力推进清洁能源发展。在能源项目建设过程中不可避免的会有固体废弃物产生。规划能源项目必须提高废物资源化利用和无害化处置水平，倡导清洁生产和循环经济，从源头上减少固体废弃物的产生。各类建设工作的开展，将会产生施工弃土(渣) ，一般情况下，不含有毒有害成分，应该尽量综合利用。此外，随着几大产业园区的建设、阳江港的日常营运等，将会增加危险废弃物的临时堆放量、运输量及处置量，加快推进固体废物处理处置中心建设，优化危险废物回收处置能力，将成为阳江市今后需要防控的重要方面。

### 5声环境影响预测

规划期内，在大力发展能源设施建的过程中，施工现场的各类机械设备和物料运输将产生较多的交通噪声。随着人口密度增加，车流量增多，交通噪声将对邻近道路的住宅产生影响。随着各大产业园企业的增多，其热泵机组、水泵、柴油发电机组、燃油(气)锅炉等设备的使用，将产生更大程度的噪声影响。能源项目选址应该严格执行声环境功能区划，避开人口密集区域，减少噪声可能带来的环境社会影响。

### 6生态环境影响预测

阳江市能源发展过程中建设项目对生态环境的影响主要表现在项目占地（含水域）、植被破坏、水土流失、生态功能退化、生物多样性损失、景观生态等影响。阳江市在建设发展过程中，部分土地转变为城乡建设用地，生态系统由半自然生态系统转变为园区、城镇生态系统。从所在区域而言，能源项目的建设通过优化选址、水土保持、生态补偿等措施不会影响当地植物种类、植物群落的数量和分布。通过农用地异地补偿也不会影响当地的农业生产。此外，本能源发展规划结合阳江市土地功能区划等相关规划划定阳江市域范围内的禁止开发区域，主要包括：依法设立的国家级和省级自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园，以及市域饮用水水源地等，对这些禁止开发区实行强制性保护，严禁不符合法律法规的开发建设活动。总体而言，本规划的实施不会给所在区域生态系统带来明显不良影响，整个生态系统仍基本处于良性状态。

## （四）预防或减轻不良环境影响的措施

### 1大气环境污染防治措施

（1）强化功能分区管理，控制未来大气污染。严格执行《阳江市环境保护规划2006-2020》关于环境空气质量功能区的划分。一类控制区内，不得建设污染环境的工业生产设施；建设其他设施，向空气中排放污染物的，不得超过功能区环境空气质量标准的规定。二类控制区内的单位和企业，在达标排放的基础上，加强管理和应用新的科学技术，进一步削减大气污染物的排放，同时优先使用清洁能源。在大气环境容量允许的情况下，发挥区域最大的生产潜力，从而达到改善环境空气质量的目的。

（2）明确重点区域，重点污染物和污染行业，实施污染联防联治。加强对人口密集和环境敏感区，工业集中园区的治理。多手段推进污染物的联合减排和协同减排，推进大气污染全防全控。开展二氧化硫排污权的有偿使用和交易试点工作，达到污染物总量的持续削减，进一步提高阳江市大气环境质量。

（3）加强工业污染治理，重点推进电力行业持续减排。通过优化能源结构，大力发展节能、降耗、减污、增效的高技术能源产业。推行清洁生产，使用低硫煤，推广脱硫技术。积极推进锅炉改燃清洁能源、集中供热或热电联产等方式替代。继续加强电力行业脱硫工程建设，加强火电厂烟气在线监控管理，确保稳定达标排放。

（4）提高机动车污染防治水平。提高新车准入门槛，提高车用燃油质量。加速黄标车淘汰，限制摩托车总量。全面开展油气回收治理，完成所有加油站、油罐车和储油库的油气综合治理任务。强化对机动车辆排气的检测、监督、管理和治理。不符合国家规定排放标准的机动车辆，不能上路行驶。

### 2水环境污染防治措施

（1）严格水环境功能区管理。优先保护饮用水源，同时结合区域实际以及发展需求，对阳江市部分河段水功能区划优化调整。采取切实措施调整产业布局，严格环保准入，加快污水处理系统建设，强化污染源监管，确保水质达标。严格保护一级水源保护区，严禁开发建设与水源保护无关的项目，逐步外迁现有影响水源保护的项目。在二级水源保护区内，禁止新建扩建对水源有污染的项目，严禁向水源保护区排污。

（2）综合整治内河涌，继续推进漠阳江的综合整治。对市区和县城的内河涌进行整治，消除黑臭现象。继续推进漠阳江的综合整治，制定漠阳江等流域水质达标方案，协调联动，齐抓共管。

（3）加快污水厂建设，完善城镇污水厂系统。完善污水治理设施和管网建设；加强漠阳江两岸及近岸海域污染治理，提升人居环境质量；建设集中式与分散式相结合的再生水利用设施，提高水的循环利用率；根据不同行业不同工艺采取分类供水，提高水资源利用效率。

（4）陆海统筹，加强近岸海域水环境污染防治。沿岸渔港、城镇和大型工厂的废污水净化处理后，还必须通过管道排入海湾口外水流条件好的深水海域，减少附近渔港对本区海水的污染。推进海洋环境质量监测网络建设，加强海上溢油及有毒化学品的泄漏等污染事故应急能力建设。。

（5）加强环境监管能力建设，争取在2020年以前，环境监测和环境监察能力达到国家标准化建设，市级监测站达到饮用水源109项监测能力和区域特征大气有机物监测能力。

（6）加强应急处置和监测能力，配备水质应急自动监测车和快速检测仪器等现场应急监测设备。

### 3噪声污染防治措施

（1）严格执行声环境功能区划。开展噪声达标区建设，不断扩大噪声达标功能区，提高功能区夜间噪声达标率。完善噪声敏感区保护制度，明确敏感区范围和管理措施，加大敏感区声环境质量改善力度。

（2）加强噪声的监督管理。规划能源项目必须加强噪声监测工作，严格限制机械设备的工作业时间，使用低噪声施工机械和采用低噪声作业方式。推动企业采取有效降噪减噪措施，达到厂界噪声标准，有计划地转产或搬迁超标企业。

（3）采取噪声污染的控制措施。采取禁鸣喇叭、车辆定期检测、加强机械设备保养。视具体情况设置隔声屏障、隔声窗或采取其它噪声污染防治措施。对未达标企业限期治理。

（4）制定噪声法规。完善相关的法律体系，严格治理噪声污染。强制性的噪声控制和管理法规及其严格执行是保证城镇良好声环境质量的重要措施。

### 4固体废物污染防治措施

（1）严格按照固体废物处理处置“减量化、资源化、无害化”原则和相关技术政策，妥善处理各类固体废物。

（2）优先推进危险废物污染防治。加快推进危险废物处理处置中心建设，提高危险废物回收处置能力。加强对危险废物产生单位的监管。加强对危险废物持证经营单位的监管，规范危险废物处理处置市场。

（3）强化能源工业固体废物综合利用和安全处置。大力推进工矿企业、能源企业实施清洁生产和资源循环利用，减少废物产生量，加强对现有工业固废贮存、处置设施的环境监管。

（4）提高生活垃圾无害化处理水平。扩大城乡垃圾无害化处理范围，加快生活垃圾处理场和渗滤液处理配套设施的建设。

### 5生态环境保护措施

（1）完善自然保护区管理，提升自然保护区的建设水平和质量。加快保存良好的自然生态系统的保护，维护地区生物多样性。完善自然保护区管理体系，提高对自然保护区的管理水平。

（2）加强资源开发的环境监管。禁止新建、改建、扩建对生态环境和农产品安全产生不可恢复的破坏性影响的开发项目。提高资源开发环境准入条件，严格落实新建（改、扩建）项目环境影响评价制度和“三同时”制度。严格落实阳江市生态功能区划。开展生态环境监察，落实企业生态保护与恢复的责任机制，督促企业在资源开发过程中加强预防，规范开发建设与日常运营活动，保护生态环境。

（3）做好开发项目水土保持工作。区域开发过程中要注意保留表土，用于生态恢复和重建。项目建设要做好水土保持工程措施和植被措施的设计与实施工作，确保水土保持措施落实到位。注重生态廊道的建设和景观的联通性，避免建设项目对生境和景观的破碎化，使整个区域成为一个有机的生态系统。

（4）规划实施过程中要严格落实自然保护区、生态严控区、森林公园、基本农田、湿地和水源保护区等敏感环境目标保护的有关规定，严格按照要求进行开发建设。

（5）加强土壤污染防治。组织开展全市土壤污染现状调查，建立土壤污染信息系统和土壤污染防治与监测制度，积极开展受污染土壤的治理修复。

## （五）结论

阳江市位于广东西南部，地理位置优越，环境容量充足，城市能源规划开发建设符合相关总体规划，资源环境承载力能满足未来能源发展需求，近岸海域、大气环境、水环境、声环境、生态环境质量现状较好。

《阳江市十三五能源发展规划》考虑了阳江市的自然生态环境和社会经济环境现状，规划目标的能源总量、能源结构、能源效率等内容与环境资源等方面的规划内容相协调。规划的发展目标和功能定位符合国家、省、市的政策要求和相关规划，区域的资源环境承载力总体上符合规划要求。

能源规划项目通过大力引进环境友好型、资源节约型企业，倡导循环经济、清洁生产，严格执行国家有关节能减排、环境保护政策，可以满足区域环境保护目标要求。通过落实各项污染防治控制措施及相应环境管理，可以满足环境资源承载力要求。从环境保护的角度来看，阳江市“十三五”能源发展规划的实施是可行的。

# 七 社会稳定风险分析

## （一）编制依据

（1）《中华人民共和国可再生能源法》（国家主席令[2009]第23号）

（2）《中华人民共和国土地管理法》（国家主席令[2004]第28号）

（3）《中华人民共和国突发事件应对法》（国家主席令[2007]第69号）

（4）《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》（国发[2006]24号）

（5）《中共中央办公厅、国务院办公厅关于建立健全重大决策社会稳定风险评估机制的指导意见（试行）》（中办发[2012]2号）

（6）《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》（发改投资[2012]2492号）

（7）《国家发展改革委办公厅关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知》（发改办投资[2013]428号）

（8）《关于建立重大事项社会稳定风险分析和评估机制的意见（试行）》

（9）《广东省发展改革委关于印发重大项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》（粤发改重点〔2012〕1095号）

（10）《广东省突发事件应对条例》（广东省第十一届人民代表大会常务委员会公告第39号）

（11）《广东省征地补偿保护标准》

（12）《阳江市人民政府办公室印发<关于建立阳江市重大事项社会稳定风险评估工作机制的意见>的通知》（阳办发〔2011〕7号）

## （二）社会稳定风险调查范围及方法

### 1、调查范围

本规划社会稳定风险分析调查的范围包括江城区（包括海陵区、高新区）、阳东区、阳西县、阳春市。调查范围覆盖了本地居民、外来人口和政府管理部门。

通过调阅与规划有关的各类资料，并向相关政府管理部门、技术人员详细咨询规划的进展及其他情况，并针对项目规划情况向有关部门咨询当地近年来其他在建项目的社会稳定情况。

### 2、调查的方法

为了对本规划可能涉及的社会稳定风险因素进行全面识别和准确分析评估，在本规划报审前，制定风险评估方案，从规划的各个方面对可能引起的社会稳定风险因素进行识别，采取资料收集、实地踏勘、座谈讨论等方式充分征求各方意见和建议。在此基础上，根据收集到的资料，进行归纳、整理，作为社会稳定风险分析的依据。

## （三）社会稳定风险调查内容

### 1、规划的可行性

（1）经济社会发展适应性分析

近年来，阳江市经济发展取得了良好的成效。“十二五”时期我市经济平稳较快发展，经济综合实力显著增强。2013年，全市地区生产总值首次突破千亿元大关，人均生产总值在粤东西北地区率先超过全国同期平均水平；2011-2015年地区生产总值年均增长12.4%；固定资产投资累计达2836亿元，年均增长20.6%；地方一般公共预算收入年均增长21.4%。三次产业结构从2010年的22：41.8：36.2调整为2015年的16.4：47.3：36.3。正值珠三角劳动密集型产业向东西两翼、粤北山区转移的发展契机，阳江重点实施“南进、西拓、东联、北扩、中优”战略，推进阳江高规格规划建设，推动中心城区“拥江靠海”发展，并致力于打造阳江对接“珠三角”的桥头堡。基于对编制阳江市能源规划的时机判断，基于对阳江市、各区县、镇层面经济社会发展程度的评估，阳江市能源规划的落实与阳江市经济社会发展相适应。

（2）群众接受程度分析

在本规划送审前，充分征求政府部门和群众对本规划的意见。总体来看，绝大多数政府部门和群众对能源规划与落实表示理解和支持，并积极参与到意见征求过程中，愿意为能源规划的落实献计献策。

### 2、规划的合法性

（1）决策内容的合法性

——决策内容符合相关法律、法规

本规划严格按照《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国环境保护法》等法律法规编制《阳江市“十三五”能源发展规划》。

——决策内容符合党和国家路线方针政策

《规划》是以国家、省相关意见、规划为依据进行编制。是对国家、省级能源规划的深化和落实，是践行《中共广东省委 广东省人民政府关于提高我省城市化发展水平的意见》、《中共广东省委 广东省人民政府关于进一步促进粤东西北地区振兴发展的决定》、《广东省促进粤东西北地区地级市城区扩容提质五年行动计划》等的重要举措，对实施“双化”驱动、蓝色崛起和融入珠三角三大战略、加快转变经济发展方式、规范土地开发秩序以及促进经济社会全面协调可持续发展具有重要意义。

（2）决策程序的合法性

阳江市委、市政府十分重视《阳江市“十三五”能源发展规划》编制工作，在全市范围开展实地调研活动，广泛听取各方意见，收集有关资料。待完成《阳江市“十三五”能源发展规划》（征求意见稿）后将送各县（市、区）人民政府（管委会）、市直有关单位征求意见。之后根据修改意见对征求意见稿进行修改，形成《阳江市“十三五”能源发展规划》（送审稿）。整个决策过程做到向社会公开，保证了决策过程的民主和透明，符合相关规定，程序合法。

### 3、规划的合理性

阳江市“十三五”能源发展规划基于科学有效的方法进行，各区、县能源建设规划指引可操作强，重大行动计划详尽、前瞻性显著，政策制定全面，绩效考核标准严格，职责分配明晰，符合大多数群众的利益，不会给群众带来过重的经济负担或对群众生活造成过多不便，具备合理性。

### 4、规划的可控性

阳江市能源发展规划编制及实施牵涉面广，其决策过程的公开透明程度直接关系到群众对政府公信力的看法。规划设施过程中社会稳定与社会诚信环境直接相关，如果社会诚信环境下降，会导致群体间的不信任加深和固化，进一步增大了社会的不信任度，并陷入恶性循环的困境中。总体而言，阳江市能源发展规划编制与实施虽然存在一定的社会稳定风险，但对区域发展和提升民生福祉的意义深远，只要合理处理好关键领域问题，及时沟通和解决问题，社会风险可控。

## （四）风险识别和估计

### 1、本规划重点识别、评估的风险因素

通过类似案例的研究，经过梳理总结，得出阳江市能源发展规划编制及实施过程中面临的社会稳定风险主要来自于社会情绪、征地拆迁、就业机会、施工建设、生态环境、公共管理和文化风俗等七个方面。通过对风险点进行事前识别、预测，科学评估阳江市能源发展规划编制及实施过程中可能引发的社会稳定风险发生概率，再评估其综合风险。

### 2、风险估计

按照《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》的要求，通过“量化风险”的方法，对各主要风险因素初始风险的可能性进行量化。按照风险因素发生的可能性，将风险发生的概率P划分为很高、较高、中等、较低、很低五档，如表1所示。然后按照风险发生后对规划的影响大小，将影响程度Q划分为严重、较大、中等、较小和微小五个等级，如表2所示。最后判断每个因素的风险程度R=P×Q，判断标准如表7-3所示。

表7-1                          风险因素的概率P

| 风险概率等级 | 很低 | 较低 | 中等 | 较高 | 很高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险概率值P | 0 ~0.2 | 0.2~0.4 | 0.4~0.6 | 0.6~0.8 | 0.8~1.0 |

表7-2                        风险因素的影响程度Q

| 风险影响程度 | 微小 | 较小 | 中等 | 较大 | 严重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险影响等级值Q | 0~0.2 | 0.2~0.4 | 0.4~0.6 | 0.6~0.8 | 0.8~1.0 |

表7-3                         风险程度评判标准表

| 风险程度 | 微小 | 较小 | 一般 | 较大 | 重大 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险程度值R | 0~0.04 | 0.04~0.16 | 0.16~0.36 | 0.36~0.64 | 0.64~1.0 |

### 3、综合风险估计

根据前面识别的主要风险因素，确定每个单项风险因素的权重W，取值范围[0，1]，取值越大，表示该类风险在所有风险中的重要性越大。然后确定风险程度大小的等级值R，将每类风险因素的权重与等级值相乘，得到该类风险因素的得分（W×R），把各类风险的得分加总求和，即得到综合风险的分值，即ΣW×R。综合风险的分值越高，说明风险越大。综合风险估计见表7-4。

从表4可以看出，本规划可能引发的不利于社会稳定的综合风险值为0.1992，综合风险指数评判标准＜0.36，即本规划可能引发的不利于社会稳定的各类风险的可能性低。

表7-4                     社会稳定风险综合评价表

| 风险因素 | 权重 （W） | 风险程度R |  |  |  |  | 风险指数 （W×R） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 微小 | 较小 | 一般 | 较大 | 重大 |  |
| 征地拆迁 | 0.35 |  |  | 0.28 |  |  | 0.098 |
| 施工建设 | 0.10 |  |  | 0.18 |  |  | 0.018 |
| 生态环境 | 0.24 |  |  | 0.20 |  |  | 0.048 |
| 就业机会 | 0.16 |  | 0.15 |  |  |  | 0.024 |
| 文化风俗 | 0.03 |  | 0.12 |  |  |  | 0.0036 |
| 社会情绪 | 0.04 |  | 0.12 |  |  |  | 0.0048 |
| 公共管理 | 0.07 |  | 0.04 |  |  |  | 0.0028 |
| 合计 | 1 | ΣW×R = 0.1992 |  |  |  |  |  |

## （五）风险防范和化解措施

（1）建立积累社会正面情绪的机制

——完善网络问政系统，切实做到信息公开和有效的舆论监督

进一步完善网络问政系统，优化政府信息公开目录，及时、准确地向社会公开各类政府信息，提高政府的透明度和办事效率，拓宽群众参政议政的渠道，降低公众获取信息的成本，保障人民群众的知情权、参与权、监督权。此外，妥善运用微信等信息发布平台对舆论进行引导，及时回应民众的质疑。对失实信息与恶意诽谤作出明确划分并及时处理。鼓励公众参与和社会监督，推动公共权力的公开透明运行，避免执行者对权力的滥用，提高政府的诚信度。

——加强心理疏导，开展心理援助

搭建社会心理研究、咨询、服务、管理平台，通过政府购买社会服务等方式，鼓励和引导高校、医院、科研机构等参与社会心理服务工作。加强重点人群的心理问题干预，完善心理危机干预服务，特别是建立重大灾害及突发事件后心理危机干预机制，及时开展心理援助。

（2）建立各区县联动协调发展机制

政府应建立各区县联动协调发展机制，保障各区县根据自身的区位优势和资源优势，明晰各区域的功能，实行分工合理、特色鲜明的差异化功能布局。同时建立明确、可操作的管制策略，制定差异的区域发展政策，健全对不同区域的财政转移支付制度和财政激励、约束机制，形成人口、经济与资源环境均衡发展的市域开发格局。

（3）加强环境保护防治措施

规划实施必须根据不同主体功能区的功能定位和环境容量，划定生态红线并制定相应的环境标准，实行分类管理的环境政策。有关部门应编制环境影响评价，及时跟踪监测，落实环境影响评价提出的生态环境保护防治措施；水土保持方面，应编制水土保持方案，落实水土保持方案提出的水土流失防治措施；加强海域生态环境保护，重点做好生态保护区的环境保护工作。

（4）强化公共管理

——抓好惠民保障工程

落实各项惠民政策，确保各项支农、惠农资金足额发放到位；实现城乡居民新型合作医疗保险全覆盖，缓解群众看病难、看病贵问题；推进新型农村居民社会养老保险工作。

——抓好社会维稳工作

进一步健全和落实社会治安综合治理责任制，充分发挥镇街综治信访维稳中心、村居工作站和领导包案责任制的作用，坚持“日排查、周研判、月考核”制度，集中力量进行调查解决；开展多形式、多渠道的法制宣传教育，积极组织干部群众参加普法学习培训，不断增强干部群众的法制观念；严厉打击各种违法犯罪活动，维护社会稳定。

——抓好弱势群休的救济帮扶工作

积极配合和协助帮扶单位开展扶贫开发“双到”工作，协助帮扶单位进村入户，核实贫困户情况，做好电脑信息录入及建档立卡工作，并按照“三扶持一保障”方式切实抓好帮扶工作，协调到位帮扶资金。保证优抚、五保、低保救助做到应保尽保，足额按时发放。

（5）加强保护与传承文化风俗

——做好当地文化风俗的规划保护工作

有关部门应结合阳江市实际情况，挖掘原有文化风俗价值，提出具体保护的措施方案，在规划建设中尽量绕开有文化价值村落的核心地区，保护重要的历史性建筑，以缓冲对原有居民的生活方式和长期形成的邻里关系、社交网络及历史文化传承的冲击。

——充分收集、听取当地居民意愿

政府部门应召开听证会，与当地群众进行充分沟通和意见咨询，尊重当地居民的意愿和风俗习惯。

## （六）风险等级

### 1、主要风险因素风险程度（措施后）

通过风险防范和采取相应的化解措施后，各主要风险因素的风险程度及综合风险指数如表7-5所示。

表7-5                     采取措施后各因数风险表

| 序号 | 风险因素 | 权重W | 风险程度R |  |  |  |  | 风险指数 W×R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 微小 | 较小 | 中等 | 较大 | 重大 |  |
|  |  |  | 0.04 | 0.16 | 0.36 | 0.64 | 1.0 |  |
| 1 | 征地拆迁 | 0.35 |  | √ |  |  |  | 0.0430 |
| 2 | 施工建设 | 0.10 |  | √ |  |  |  | 0.0080 |
| 3 | 生态环境 | 0.24 |  | √ |  |  |  | 0.0220 |
| 4 | 就业机会 | 0.16 |  | √ |  |  |  | 0.0140 |
| 5 | 文化风俗 | 0.03 | √ |  |  |  |  | 0.0010 |
| 6 | 社会情绪 | 0.04 | √ |  |  |  |  | 0.0013 |
| 7 | 公共管理 | 0.07 | √ |  |  |  |  | 0.0020 |
| 合计 |  | 1.0 |  |  |  |  |  | 0.0913 |

### 2、落实措施后的预期风险等级

重大事项社会稳定风险等级评估标准划分为A、B、C三个等级。人民群众反映强烈，可能引发重大群体性事件的，评估为A级；人民群众反映较大，可能引发一般群体性事件的，评估为B级；部分人民群众意见有分歧的，可能引发个体矛盾纠纷的，评估为C级。

通过对研究提出的风险防范、化解措施的可行性、有效性和可控性进行分析，根据分析结果预测各主要风险因素可能变化的结果，结合预期可能引发的风险事件、参与人员的数量和造成负面影响的程度等，重新综合判断规划落实风险防范、化解措施后的预期风险等级。落实措施前后各因素风险变化情况可以通过对比了解，详见表7-6。

表7-6                 落实措施前后各因素风险变化对比表

| 序号 | 风险因素 | 风险概率 |  | 影响程度 |  | 风险程度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 措施前 | 措施后 | 措施前 | 措施后 | 措施前 | 措施后 |
| 1 | 征地拆迁 | 中等 | 较低 | 较大 | 中等 | 一般 | 较小 |
| 2 | 施工建设 | 较低 | 较低 | 较大 | 中等 | 一般 | 较小 |
| 3 | 生态环境 | 中等 | 较低 | 中等 | 较小 | 一般 | 较小 |
| 4 | 就业机会 | 较低 | 较低 | 中等 | 较小 | 较小 | 较小 |
| 5 | 文化风俗 | 较低 | 较低 | 中等 | 较小 | 较小 | 较小 |
| 6 | 社会情绪 | 较低 | 很低 | 中等 | 较小 | 较小 | 微小 |
| 7 | 公共管理 | 很低 | 很低 | 中等 | 较小 | 较小 | 微小 |

图7-1  措施后各单风险因素风险概率-影响矩阵图

（R1：征地拆迁；R2：施工建设；R3：生态环境；R4：就业机会；R5：文化风俗；R6：社会情绪；R7：公共管理。气泡的大小反映风险程度。）

经预测，采取风险防范和化解措施后的规划风险综合风险值为0.0913，风险程度与采取措施前相比，有一定幅度的降低，判断本规划的社会稳定预期风险等级为C级。

## （七）风险分析结论

本规划符合法律法规、符合党和国家的方针政策，是合法的；本规划符合科学发展观要求，符合大多数群众的根本利益，并得到了大多数人的理解和支持，是合理的；本规划经过科学的研究论证，充分考虑各种相关制约因素，配套完善，时机是成熟可行的。

本规划主要的社会稳定风险因素有：征地拆迁风险、施工建设风险、生态环境风险、就业机会风险、文化风俗风险、社会情绪风险、公共管理风险。经过一系列风险防范和化解措施后，本规划的风险指数为0.0913，风险等级为C，因此，判定本规划为社会稳定低风险项目。

# 八 保障措施

## （一）发挥规划调控作用

积极发挥能源规划在加强和改善宏观调控中的作用，推进能源建设和管理规范化、制度化。建立健全能源规划的实施、评估和调整机制，保证规划的调控和约束效力。各县市区和部门制定的相关规划必须与本规划相衔接，制定能源产业政策、安排财政资金时要以能源规划为依据。严格建设项目审查、核准和备案制度。未列入规划的能源项目不予立项，不符合能源规划要求的建设项目，国土、环保等部门不予办理相关审核、许可手续。统筹安排好各项能源项目布局规划，各部门统一协调做好场址、管线、廊道预留和项目建设用地，协调好各项能源项目建设和城市发展的矛盾。

## （二）完善能源发展政策

完善地方能源政策法规体系，加强能源法制化管理。重点研究制定加快我市能源发展的扶持政策，把核电、天然气综合利用、风能、太阳能、水力发电等清洁能源产业作为优先产业来发展， 积极利用好国家、省资金支持，促进清洁能源产业开发利用的技术进步。 通过补贴、税收、价格、土地等方面优惠政策，降低清洁能源开发利用成本，扩大发展规模，促进相关的技术装备制造业发展。 按照“市场取向、政府调控、统筹兼顾“的原则，加大能源价格改革力度，完善能源定价机制，尤其要进一步健全市场化的煤炭价格形成机制，积极推进电价改革，逐步建立更加科学合理的电价机制。坚持节能优先的方针，贯彻落实国家《节约能源法》、《节能中长期专项规划》，健全节能降耗政策法规、节能目标责任和评价考核制度，推广节能降耗标准体系。

## （三）加强能源技术创新

充分认识能源先进技术在推动能源发展中的重要作用，高度关注世界能源技术发展趋势，整合现有技术资源，支持企业和研究机构在能源核心技术方面开展产学研合作。切实加大促进清洁能源发展的先进技术研发、推广力度，重点加强核电、风电、太阳能发电、长输管线、化石能源清洁利用、节能等方面的技术攻关和产业化。稳步提高能源装备制造企业的技术水平、生产能力及自主创新能力。加强节能降耗技术开发、应用，加快推进节能降耗产业化进程。

## （四）推进能源项目建设

各级政府部门要进一步加强对能源重大项目建设的组织领导，建立健全项目推进工作机制，落实工作责任制，确保能源重大项目建设顺利进行。积极落实和优先保证能源重大项目的建设资金，加大项目建设的土地、环境容量等要素供给力度，及时调解决征地拆迁、移民安置等建设问题。深化投融资体制改革，扩大能源市场准入范围，鼓励社会资本参与能源项目投资建设。发挥政府主导作用，进一步规范能源项目前期工作，加强能源项目储备管理。

## （五）加强能源综合管理

进一步改进政府对能源工作的管理， 加快市能源管理机构建设，各县市区参照管理机构职能设立专门机构， 协调全市能源发展与保障工作。进一步明确市发改委、市经信委等部门在能源工作管理的职责，统筹能源各产业的发展和利益协调，切实做好能源领域的前瞻性、综合性、战略性研究工作。建立健全覆盖能源全行业的、完整有效的能源统计指标体系，全面整合包括政府部门、能源行业协会、能源企业等相关行业在内的现有能源信息渠道，实现信息资源共享。继续加强电力需求侧管理，积极优化用电结构，促进供需有效衔接，确保有序用电；做好煤炭、石油的运输组织协调工作；加强成品油资源调配。制订和完善煤炭、电力、油气、运输等应急预案，细化工作措施，确保电力、城市管网以及油气场站、管网的安全，切实保证特殊情况下的能源稳定供给。

## （六）加大推广清洁能源和可再生能源

抓住国家支持发展清洁能源的机遇，打造国家新能源基地，培育发展核电、风电、太阳能发电等装备配套产业，加大能源产业基地建设，以基地建设带动产业集聚，促进产业规模化、集约化发展，打造上下游配套、拥有核心技术的能源产业园区和制造基地。